ADO, TD n°2

Exercice 1

L’additionneur est composé de :

- 2 registres à décalages a (5 bits) et b (4bits) qui gardent les opérandes. Le signal new permet de charger une valeur dans le ebit 4.

- Un additionneur

- Un registre c pour conserver la retenue (raz permet de la remettre à zero)

- Compteur 2 bits (00 à 11) avec un signal raz et un signal d’horloge clock

Initialisation :

- Entrée des opérandes a (3..0) et b (3..0)

- Mise à zéro de c

- Mise à zéro du compteur

Un cycle de fonctionnement :

- Addition des bits de poids faible ; positionnement de la retenue et du résultat à la sortie de l’additionneur

- Le signal new charge le résultat dans la bit a(4)

- Décalage des bits

- Incrémentation du compteur

Voici ce que donnera l’addition de a=6 et de b=3 :

6+3

| Compteur | a(4..0) | b(3..0) | Retenue | Etat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | X0110 | 0011 | 0 | init |
| 00 | X0110 | 0011 | 0 | add |
| 00 | 10110 | 0011 | 0 | new |
| 00 | X1011 | X001 | 0 | dec |
| 01 | X1011 | X001 | 1 | add |
| 01 | 01011 | X001 | 1 | new |
| 01 | X0101 | XX00 | 1 | dec |
| 10 | X0101 | XX00 | 1 | add |
| 10 | 00101 | XX00 | 1 | new |
| 10 | X0010 | XXX0 | 1 | dec |
| 11 | X0010 | XXX0 | 0 | add |
| 11 | 10010 | XX00 | 0 | new |
| 11 | X1001 | XXXX | 0 | dec |

6+11

| Compteur | a(4..0) | b(3..0) | Retenue | Etat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | X0110 | 1011 | 0 | init |
| 00 | X0110 | 1011 | 0 | add |
| 00 | 10110 | 1011 | 0 | new |
| 00 | X1011 | X101 | 0 | dec |
| 01 | X1011 | X101 | 1 | add |
| 01 | 01011 | X101 | 1 | new |
| 01 | X0101 | XX10 | 1 | dec |
| 10 | X0101 | XX10 | 1 | add |
| 10 | 00101 | XX10 | 1 | new |
| 10 | X0010 | XXX1 | 1 | dec |
| 11 | X0010 | XXX1 | 1 | add |
| 11 | 00010 | XX00 | 1 | new |
| 11 | X0001 | XXXX | 1 | dec |

Il y a overflow ssi à la fin du calcul, la retenue (c) est à 1.

Exercice 2

2+4

0010

+	0100

=	0110

(6)

4+5

0100

+	0101

=	1001

(-7) => overflow

(-2) + (-4)

1110

+	1100

=        1|1010

(-6)

(-4)+(-5)

1100

+	1011

=        1|0111

(7)=>overflow

Il y a ‘overflow’ lorsque les deux dernières retenues ont des valeurs différentes :

Overflow=cn⊕cn-1

Exercice 3

La génération de la retenue est donnée par gi=ai.bi

La propagation de la retenue est donnée par pi=ai⊕bi

La retenue est donnée par ci=gi+pi.ci-1

La somme est donnée par si=pi⨁ci-1

Ecriture de l’équation  qui lie les variables :

s0=p0⊕cec0=g0+p0.ce

s1=p1⊕g0+p0.cec1=g1+p1.g0+p0.ce

s2=p2⊕g1+p1.g0+p0.cec2=g2+p2.g1+p1.g0+p0.ce

Pour voir le résultat, référence la correction page 5 sur 10.

Exercice 4

44810=1 1100 00002

1710=100012

- 1 1100 0000/ 10001 = 1 + 0 1011 0000/10001

- 1011 0000 / 10001 = 1 + 0010 1000/10001

- 010 1000 / 10001 = 0

- 10 1000 / 10001 = 1 + 00 0110/10001

- 0 0110 / 10001 = 0