TD4 – Architecture des Ordinateurs

Espace adressable dans une mémoire

Partie 1 – Mémoire et espace d’adresses

Q1) Donnez la capacité d'une mémoire ayant 13 fils d'adresses et 8 fils de données (en bits, en Kilo bits, en octets et en kilo octets).

Q2) Quel est l'espace adressable d'un microprocesseur possédant un bus d'adresse de 16 fils et d'un bus de données de 8 bits (en bits, en Kilo bits, en octets et en kilo octets).

Partie 2 – Décodage d’adresse

Le travail qui vous est demandé se réfère au schéma structurel de la dernière page

Q1) Déterminez les différents blocs fonctionnels sur le schéma :

- L’unité centrale

- Les mémoires (ROM et RAM)

- Les décodeurs d’adresses

Le décodage d’adresse est réalisé par des portes logiques ainsi que deux circuits décodeurs 74138 (la table de vérité vous est donnée ci-dessous).

Les sorties du décodage d’adresse sont les signaux CS ou CE qui valident sur niveau bas les différents circuits.

Q2) Déterminez la capacité mémoire des circuits U16, U17 et U18.

Q3) Pour chaque bloc :

- ROM

- RAM

- Clavier (KeyBoard)

- Afficheurs LCD

- Buzzeur (Piezo)

Donnez les équations logiques des signaux d’activation.

Q4) Pour les mêmes blocs, donnez les adresses de début et de fin d’accès en binaire (valeurs des lignes d’adresse A15 à A0) et en hexadécimal (valeurs de $0000 à $FFFF).

Q5) Dessinez la carte mémoire (ou plan mémoire ou mapping) du système (adresses des différents blocs dans l’espace adressable $0000 à $FFFF).

Table de vérité 74HC138 :