EISTI 2010-2011 – Série 15 Electronique (TP n°10)

VHDL (calcul sur les entiers)

½ ADDER

a	      s

b	      r

NB : Pour étudier la problématique des temps de calculs des circuits produits, on donnera un temps de propagation d’1 ns à chaque porte logique de base (or, and, xor, …).

Exercice 1

- Réaliser en VHDL un composant demi-additionneur 1 bit : HalfAdder.

- Faire un composant de test.

- Simuler votre test et commenter le chronogramme obtenu.

F ADDER

rin

a	      s

b 	  rout

Exercice 2

- Réaliser en VHDL un composant additionneur complet 1 bit : FullAdder

qui réutilise votre demi-additionneur.

- Faire un composant de test.

- Simuler votre test et commenter le chronogramme obtenu.

ADDER4

rin

a	      s

b 	  rout

4

4

4

Exercice 3

- Réaliser en VHDL un composant additionneur 4 bits : Adder4 qui réutilise

4 additionneurs complets. Ce composant à une retenu entrante et une

retenue sortante.

- Faire un composant de test.

- Simuler votre test et commenter le chronogramme obtenu.

AdderInt4

rin

a	      s

b 	      d

n/z

Exercice 4

- Réaliser en VHDL un composant additionneur sur des nombres sur 4 bits

4

4

naturels ou relatifs : AdderInt4 qui réutilise l’additionneur 4 bits précé-

4

dents. On garde la retenue entrante et on rajoute un signal n/z qui

permet de sélectionner le type des opérandes (1 pour les naturels,

0 pour les relatifs). En sortie, on remplace la retenue sortante par

un signal de dépassement de capacité.

- Faire un composant de test.

- Simuler votre test et commenter le chronogramme obtenu.

Compte-rendu

Faire un compte-rendu du TP10 incluant les schémas de vos composants, les sources VHDL et les chronogrammes commentés. Compte-rendu à rendre sur AREL par binôme.

Bonus : optimisation du calcul de retenue

Le temps de traversée  de l’additionneur 4 bits est dû en grande partie à la propagation de la retenue entre les différents additionneurs complets (exemple 0001 + 1111). Nous allons étudier une solution qui permet d’optimiser ce calcul. On définit les fonctions suivantes pour i = 0 à 3 (0 poids faible, 3 poids fort).

- génération de retenue : gi = ai.bi			- propagation de retenue : pi = ai xor bi

- calcul de la retenue : ci = gi + pi.ci-1			- calcul de la somme : si = pi xor ci-1

- expliquer ces formules (on pourra remarquer que (gi,pi) constituent la sortie d’un ½ additionneur) ;

- donner les formules de s0, c0, s1, c1, s2, c2, s3, c3 en fonction de g0, p0, g1, p1, g2, p2, g3, p3 et ce (la retenue entrante) ;

- développer ces formules pour obtenir un temps de propagation minimal ;

- en déduire le schéma du nouvel additionneur 4 bits à partir de 4 ½ additionneurs

- réaliser le circuit en VHDL

- vérifier le gain dans le temps de traversée de l’additionneur 4 bits ; on pourra utiliser des portes OR et AND à un nombre quelconque d’entrées.