Formulaire électronique

- Propriétés des oprations logiques

| - Element neutre | a+0=a |
| --- | --- |
|  | a . 1=a |
| - Element absobant | a+1=1 |
|  | a . 0=0 |
| - Complément | a=a |
|  | a+a=1 |
|  | a .a=0 |
| - Idempotence | a+a=a |
|  | a .a=a |
| - Associativité | a+b+c=a+b+c=a+b+c |
|  | a.b.c=a.b.c=a.b.c |
| - Commutativité | a+b=b+a |
|  | a.b=b.a |
| - Double distributivité | a.b+c=a.b+a.c |
|  | a+b.c=a+b.a+c |
| - Absorption | a+a.b=a |
|  | a.a+b=a |
|  | a+a.b=a+b |
|  | x.a+x.a=x |

- Logique combinatoire

- Codeur

Un codeur est un dispositif qui traduit les valeurs d’une entrée dans un code choisi. Un codeur est un ensemble de circuits ‘OU’.

Exemple : clavier, codage des entiers …

m entrées (une seule entrée à la fois est activée) et n sorties avec 2n-1<m≤2n.

- Décodeur

Le décodeur réalise l’opération inverse du codeur et est réalisé à partir de ‘ET’. L’expression d’une sortie si d’un décodeur est un minterne sur les entrées ei.

m entrées et n sorties (une seule sortie à la fois est activée) avec n≤2m.

- Transcodeur

Le transcodeur est un dispositif qui permet de passer du nombre N écrit en dans un code C1 au même nombre écrit dans un code C2. Soit A,B,C,D les variables avec lesquelles s’exprime C1 et X,Y,Z celles de C2. Le problème revient à exprimer X,Y,Z en fonction de A,B,C,D :

- X=f1A,B,C,D

- Y=f2A,B,C,D

- Z=f3A,B,C,D

Pour ce faire, on utilise les tables de Karnaugh.

- Multiplexeur

Un multiplexeur est un circuit réalisant un aiguillage (recopie) de l’une des entrées de données (par la commande des entrées d’adresse) vers une sortie unique. Il y a n entrées d’adresses qui permettent de sélectionner une donnée parmie 2n et donc une seule sortie.

De façon générale, la sortie d’un multiplexeur à n entrées d’adresses s’exprime en fonction des entrées de données Di et des minternes mi sur les entrées d’adresses :

S= i=12nDimi

- Demultiplexeur

Un démultiplexeur réalise l’opération inverse du multiplexeur : il y a n entrées d’adresse qui aiguillent une donnée sur une parmi 2^n sorties.

De façon générale, la sortie Si d’un démultiplexeur à n entrées d’adresses s’exprime ne fonction de l’entrée de donnée d et d’un minterme mi sur les entrées d’adresses :

Si=mid

Il y a donc une seule sortie activée.

- Logique séquentielle

- Bascule RS

Q

| S S | R | Qn |
| --- | --- | --- |
| Q 0 | 0 | Qn-1 [Mémoire] |
| R 0 | 1 | 0 (Recopie S) |
| 1 | 0 | 1 (Recopie S) |
| 1 | 1 | Interdit |

- Bascule D Latch > 0

Q

Q

C

S

| C | D | Qn |
| --- | --- | --- |
| 0 | X | Qn-1 [Mémoire] |
| 1 | 0 | 0 (Recopie D) |
| 1 | 1 | 1 (Recopie D) |

C est une horloge

- Bascule D > 0 edge triggered

| S Q Q C C | D | Qn |
| --- | --- | --- |
| 0 | X | Qn-1 [Mémoire] |
| ↑ | 0 | 0 (Recopie D) |
| ↑ | 1 | 1 (Recopie D) |

Front montant.

- Bascule JK > 0 edge triggered

| Q Q K C | J | K | Qn |
| --- | --- | --- | --- |
| J X | X | X | Qn-1 |
| C ↑ | 0 | 0 | Qn-1 |
| ↑ | 0 | 1 | 0 (reset) |
| ↑ | 1 | 0 | 1 (set) |
| ↑ | 1 | 1 | Qn-1 |

Front montant.

Voici le symbole dans le cas d’un front descendant :

¬

¬

J

C

K

- Compteur Synchrone : Synthèse (automate)

- Combien d’états possibles n dans la séquence

- Combien de variables m de sorties utilisées : 2n-1<m≤2n

- Combien de bascules JK : m

- Table de Karnaugh pour déterminer les entrées JiKi des bascules

| Q_n → Q_n-1 | J | K |
| --- | --- | --- |
| 0 → 0 | 0 | X |
| 0 → 1 | 1 | X |
| 1 → 1 | X | 0 |
| 1 → 0 | X | 1 |